Встраиваемые

монтажные коробки

для панелей вызова K-steel

UTD 1155/61, UTD 1155/62, UTD 1155/63

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО монтажу

Санкт – Петербург

2009

Назначение

Встраиваемые монтажные  коробки UTD 1155/6x используется в домофонных системах URMET для встраивания вызывных модулей дизайна K-Steel в стену.

Монтажная коробка устанавливается в углубление в стене или двери. В нее монтируются модули панели вызова K-Steel. Снаружи модули закрываются защитной лицевой рамкой.

| Модификация Обозначение; 1155/61; 1155/62; 1155/63. Количество модулей панели вызова; 1; 2; 3. Габаритные размеры; Высота, мм; 139; 256; 376. Ширина, мм; 138; 138; 138. Глубина, мм; 55; 55; 55. |  |
| --- | --- |

Комбинирование монтажных коробок

Монтажные коробки на 1, 2 и 3 модуля могут комбинироваться как по горизонтали, так и по вертикали.

Монтажные коробки присоединяются друг к другу с помощью специальных распорных деталей и соединительных планок, которые входят в комплект и гарантируют правильное выравнивание коробок и интервал между ними (см. рис.   ).

Монтажные коробки и рамки различных высот не могут быть объединены по горизонтали. Например, нельзя к коробке с рамкой на 3 модуля сбоку присоединить коробки с рамками на 2 и 1 модуль, поскольку общая высота рядов коробок будет различная.

### В случае установки модулей панели вызова в несколько монтажных коробок, находящихся вместе, перед фиксацией модулей винтами к коробке выровняйте модули с помощью специальных распорных деталей, входящих в комплект поставки коробок (см. рис.     ).

### Монтаж

Монтажные коробки следует располагать таким образом, чтобы верхний край панели вызова был на высоте 1,55 – 1,60 м от уровня пола (земли) для аудио панелей вызова и 1,60 – 1,65 м для видео.

### Монтажную коробку следует устанавливать в стену без искривлений, она не должна выдаваться наружу. Поверхность стены  должна быть максимально ровной и гладкой возможный (максимально допустимое искривление –1.5 мм).

Перед окончательной фиксацией монтажной коробки в стене (цементирование, бетонирование и пр.) убедитесь в том, что монтажная коробка не выступает из стены.

Встраиваемая монтажная коробка устанавливается таким образом, что устанавливаемый в нее модуль для удобства в процессе подключения коммутационного кабеля можно отклонить вперед и вниз. Коммутационный кабель заводится внутрь монтажной коробки сбоку через уплотнительные прокладки (по две с каждой стороны коробки) или через отверстия в основании коробки. Все отверстия имеют сменные заглушки.

Монтажные коробки укомплектованы сменной внутренней защитой модулей. Защитная накладка устанавливается в верхней части монтажной коробке, чтобы защитить модули от проникновения воды и влаги.

Установленные в монтажную коробку модули панели вызова K-Steel закрываются лицевой рамкой. Рамка крепится к монтажной коробке специальными защитными винтами, входящими в комплект рамки. В комплект также входят насадки для специальных защитных винтов.

Во избежание повреждения головок винтов и насадок закручивание необходимо осуществлять исключительно вручную, без использования электрических отверток и шуруповертов. Отвертку следует держать соосно закручиваемому винту.

### Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию           «_______» «__________________» 20___ г

- УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

-----------------------------------------------------------------------------

- 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, пом.4       Тел./факс (812) 441-3041

- 127055, Москва ул. Лесная, д 43, офис 429     Тел./факс (499) 973-1981; (499) 978-5163

- E-mail : sales@urmet.ru       http://www.urmet.ru