Модуль для панели вызова

1155/141

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО монтажу

Санкт – Петербург

2007

Модуль вандалозащищенной панели серии

K-Steel 1155/141

Данная панель характеризуется высокой степенью защищенности от актов вандализма.

Модуль изготовлен из  нержавеющей стали и  крепится в специально разработанные монтажные коробки.

Модель  1155/141 была разработана под систему 1038 DIGIVOICE

Вызов посетителем любого абонента производится по следующему алгоритму:

Необходимо убедится в том, что аудиоканал внутренней связи требуемой системы свободен - при этом информационная табличка клавиши вызова этой системы подсвечена зеленым светом; в случае занятости аудиоканала табличка клавиши вызова системы будет подсвечена красным светом, при этом следует дождаться освобождения  нужного аудиоканала, что может составить 20÷30сек.

Общие параметры и размеры

Ширина однорядной наружной лицевой рамки:	      	- 148мм

Глубина выступающей части лицевой рамки от стены: 	- 19мм

Глубина утапливаемой монтажной коробки: 		- 55мм

Максимально допустимая:

погрешность углубления	монтажной коробки:	      	- 6мм от поверхности стены

Покрытие лицевой панели:					- полированная нержавеющая сталь

Корпус клавиши вызова:						- полированная нержавеющая сталь

Полный ход нажатия клавиши:					- 1,5мм

Свободный ход нажатия клавиши:				- 1мм (до соединения)

Максимальное коммутируемое напряжение:  		- 50 В

Максимальный ток коммутации:			- 2 А

Подсветка информационной шильды и клавиши:	- светодиоды зеленого свечения

Защита информационной шильды:	                     - поликарбонат

Размеры пластинки для надписи:	                     - 73+12(1)x16.7x0.5мм макс.

(поверхность пригодная для надписи  - 58x16.7мм)

Максимальное сечение подключаемых проводов:            - 1.5 мм²

Уровень защиты:	                     - IP 45 по IEC 70.1

Коррозионная стойкость:	                     - По DIN 5342/64

Продолжительность испытания:	                     - 16 часов при t 35 °С

Описание терминалов модулей

G/T	                                                                        Общий контакт клавиш вызова

U1	                                                                        Контакт клавиши вызова №1 (верхней)

U2	                                                                        Контакт клавиши вызова №2 (2 сверху)

U3	                                                                        Контакт клавиши вызова №4 (3 сверху)

U4	                                                                        Контакт клавиши вызова №4 (нижней)

1/1,1/2,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2                                    Контакты для индикации о занятости

аудиоканала

Для разъединения контактов в независимые контактные группы необходимо удалить перемычки между G/T и G/T2; G/T3; G/T4;

Монтаж модулей

Установите модули в рамке монтажной коробки с помощью 4-х винтов М3Х10

Установите необходимые информационные шильды.

Подключите провода к клеммам согласно схемам подключения.

Установите монтажную рамку с модулями в монтажную коробку.

При необходимости отрегулируйте уровень аудиоканала с помощью регуляторов аудиоканала ЕХT и INT

Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию           «_______» «__________________» 20___ г

- УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

-----------------------------------------------------------------------------

- 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, пом.4       Тел./факс (812) 441-3041

- 127055, Москва ул. Лесная, д 43, офис 429     Тел./факс (499) 973-1981; (499) 978-5163

- E-mail : sales@urmet.ru  http://www.urmet.ru