Модули для панелей вызова

UTD 1155/20; 1155/21; 1155/22А;

1155/11; 1155/12А; 1155/13А;

1155/14А; 1155/50; 1155/59

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО монтажу

Санкт – Петербург

2009

Модульные вандалозащищенные панели серии K-Steel

Разнообразие данных панелей характеризуется высокой степенью защищенности от актов вандализма и модульностью элементов.

Модули изготовлены из  нержавеющей стали и  крепятся в специально разработанные монтажные коробки,  позволяющие комбинировать модули как горизонтально, так и вертикально.

Панели серии K-Steel могут быть использованы в следующих типах систем:

- 4+n проводная домофонная система

- 1+1 проводная домофонная система

- Цифровые системы.

Общие параметры и размеры

Ширина однорядной наружной лицевой рамки:	      	- 148мм

Глубина выступающей части лицевой рамки от стены: 	- 19мм

Глубина утапливаемой монтажной коробки: 		- 55мм

Максимально допустимая:

погрешность углубления	монтажной коробки:	      	- 6мм от поверхности стены

Покрытие лицевой панели:					- полированная нержавеющая сталь

Корпус клавиши вызова:						- полированная нержавеющая сталь

Полный ход нажатия клавиши:					- 1,5мм

Свободный ход нажатия клавиши:				- 1мм (до соединения)

Максимальное коммутируемое напряжение:  		- 50 В

Максимальный ток коммутации:			- 2 А

Подсветка информационной шильды и клавиши:	- светодиоды зеленого свечения

Защита информационной шильды:	                     - поликарбонат

Размеры пластинки для надписи:	                     - 73+12(1)x16.7x0.5мм макс.

(поверхность пригодная для надписи  - 58x16.7мм)

Максимальное сечение подключаемых проводов:            - 1.5 мм²

Уровень защиты:	                     - IP 45 по IEC 70.1

Коррозионная стойкость:	                     - По DIN 5342/64

Продолжительность испытания:	                     - 16 часов при t 35 °С

Типы модулей

С переговорным устройством,

без клавиши вызова

Для систем 4+n				Мод.- 1155/20

Для систем 1+1				Мод.- 1155/30

С переговорным устройством

и 1 клавишей вызова

Для систем 4+n				Мод.-  1155/21

Для систем 1+1				Мод.- 1155/31

С переговорным устройством

и 2-мя клавишами вызова

Для систем 4+n				Мод.-  1155/22А

Для систем 1+1				Мод.-  1155/32А

Без переговорного устройства,

с 1 клавишей вызова

Для систем 4+n				Мод.- 1155/11

Без переговорного устройства,

с 2 клавишами вызова

Для систем 4+n				Мод.- 1155/12А

Без переговорного устройства,

с 3 клавишами вызова

Для систем 4+n				Мод.- 1155/13А

Без переговорного устройства,

с 4 клавишами вызова

Для систем 4+n				Мод.- 1155/14А

Специальные модули

Информационный модуль		Мод.- 1155/50

Пустой модуль (заглушка)		Мод.- 1155/59

Описание терминалов модулей

1	Выход аудиоканала (микрофон) для трубок с стандартным типом вызова (мод.1130)

1А	Выход аудиоканала (микрофон) для трубок с электронным типом вызова (мод.1131)

-	( - ) блока питания

+	( + ) блока питания

2	Вход аудиоканала (динамик)

~0	~ 0В подсветки клавиш

~12     ~ 12В подсветки клавиш

G/T	 Общий контакт клавиш вызова

U1	 Контакт клавиши вызова №1 (верхней)

U2	 Контакт клавиши вызова №2 (2 сверху)

U3	 Контакт клавиши вызова №4 (3 сверху)

U4	 Контакт клавиши вызова №4 (нижней)

Для разъединения контактов в независимые контактные группы необходимо удалить перемычки между G/T и G/T2; G/T3; G/T4;

Монтаж модулей

Установите модули в рамке монтажной коробки с помощью 4-х винтов М3Х10

Установите необходимые информационные шильды.

Подключите провода к клеммам согласно схемам подключения.

Установите монтажную рамку с модулями в монтажную коробку.

При необходимости отрегулируйте уровень аудиоканала с помощью регуляторов аудиоканала ЕХT и INT

Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию           «_______» «__________________» 20___ г

- УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

-----------------------------------------------------------------------------

- 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, пом.4       Тел./факс (812) 441-3041

- 127055, Москва ул. Лесная, д 43, офис 429     Тел./факс (499) 973-1981; (499) 978-5163

- E-mail : sales@urmet.ru  http://www.urmet.ru