3


[image: image1.wmf]
Кодонабиратель

UTD 1105/2 

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Санкт – Петербург

2009
Кодонабиратель

Мод. 1105/2
Возможности


Кодонабиратель позволяет осуществить открывание электронного замка при помощи кода, вводимого с клавиатуры. Существует возможность запрограммировать до 8 кодов открывания дверей, каждый из которых может содержать от 3 до 8 цифр. Нажатием клавиши  «Х» введенное значение кода может быть удалено.


Устройство выполнено в соответствии со стилем линии Sintesi и состоит из одного модуля. Оно может быть подсоединено к любому домофону или видеодомофону в системе.


Функция «Открывание дверей» срабатывает  в течение программируемого времени (от 0.5 до 99 с); она активизируется при введении на клавиатуре специального кода или при нажатии определенным образом подключенной клавиши, имеющей назначение «Открывание дверей из вестибюля».


Параллельно с клавишей «Открывание дверей из вестибюля» может быть подключена механическая клавиша переключения, имеющая назначение «Открывание дверей почтальоном». Эта функция также срабатывает в течение программируемого времени.  


Кодонабиратель работает под напряжением 12 V (dc или ac); коммутируемое реле позволяет активизировать электрический замок. 


Устройство может быть подключено к электронным часам для управления временными рамками. Иными словами, существует возможность установить время, в течение которого открывание дверей осуществляется при помощи кода (открытый контакт) и время, в которое дверь открывается простым нажатием клавиши «Ключ» на кодонабирателе (закрытый контакт). Если часы не подсоединены, то устройство срабатывает только при введении соответствующего кода на клавиатуре.

Монтаж

Описание терминалов
	+/~
	- положительный терминал для питания dc или терминал для питания ac;

	-/~
	- отрицательный терминал для питания dc или терминал для питания ac;

	GND
	- общий терминал для контакта управления временными рамками и клавиши почтальона;

	Р
	- терминал для клавиши «Открывание дверей из вестибюля» и клавиши почтальона;

	H
	- терминал для контакта управления временными рамками;

	NO
	- нормально открытый контакт реле;

	C
	- общий  контакт реле;

	NC
	- нормально закрытый контакт реле.


Схема монтажа

Монтажная коробка не является частью кодонабирателя. Верхний шуруп монтажной коробки должен быть заменен на специальный винт, поставляемый с панелью 
Для всех соединений рекомендуется использовать провода в соответствии с инструкциями в Табл. 1.


После завершения монтажа подключите кодонабиратель к блоку питания и убедитесь, что на терминалах  +/~ и -/~ присутствует напряжение питания. 

Таблица 1

Максимальные расстояния и сечения проводов

	Максимальное расстояние


	10 м
	25 м
	50 м

	Кодонабиратель  (
	Блок питания
	1 мм2
	1,5 мм2
	2,5 мм2

	Кодонабиратель  (
	Электрический замок
	1 мм2
	1,5 мм2
	2,5 мм2

	Кодонабиратель  (
Кодонабиратель  (
Кодонабиратель  (
	Клавиша «Открывание дверей из вестибюля»

Клавиша «Открывание дверей почтальоном»

Переключатель для часов
	0,5 мм2


Тип используемых проводов

Для соединений может быть использован стандартный одножильный провод подходящего сечения 
Программирование

Программирование кодонабирателя

Программирование кодонабирателя осуществляется в три этапа:

· Шаг 0: Подтверждение или изменение пароля.

· Шаг 1: Программирование времени открывания дверей.

· Шаг 3: Программирование восьми кодов открывания дверей.

Подтверждение или изменение пароля


Существует две ситуации:

1. Пароль известен. Нажмите последовательно клавиши «Ключ», «Х», «Ключ», затем введите шестизначный код и нажмите клавишу «Ключ».

Если пароль верный, то прозвучат три подтверждающих гудка.

Если пароль оказался не правильным, то последует гудок, и устройство вернется к нормальному режиму функционирования.

На данном этапе для подтверждения существующего пароля нажмите клавишу «Ключ» и начнется первый шаг программирования.

Для того чтобы использовать новый пароль, введите шестизначный код и подтвердите его нажатием клавиши «Ключ», после чего начнется первый шаг программирования.

2. Пароль ранее не вводился или неизвестен.  Нажмите три раза с интервалом в 6 с клавишу на оборотной стороне устройства, затем введите новый шестизначный пароль и подтвердите его клавишей «Ключ», после чего начнется первый шаг программирования.

	Примечание.
	Для того чтобы выйти из режима программирования в любой момент, нажмите клавишу «Ключ» более чем на 3 с. Если после этого не будет нажата ни одна клавиша, то по истечении 2 минут устройство автоматически вернется к нормальному функционированию, и раздастся звуковой сигнал.


	Примечание.
	Пароль всегда должен состоять из 6 цифр.


Шаг 1. Программирование времени открывания дверей.


Время открывания дверей выражается в секундах. Для программирования времени в интервале между 0 и 9 секундами, достаточно ввести одну цифру.


В примере устанавливается время открывания дверей, равное 5 секундам.

	05, “Ключ”
	(3 подтверждающих гудка)

	5, “Ключ”
	(3 подтверждающих гудка)



Допустимые значения: от «00» секунд (соответствуют фактически 0,5 с), до «99» секунд.

Шаг 2. Программирование кодов открывания дверей (макс. 8).

 
Введите последовательно коды открывания дверей, нажимая между ними клавишу «Ключ». Каждый код может состоять из минимум 3 и максимум 8 цифр. При попытке ввести меньший или больший код, звучит трехсекундный гудок и выбранное значение стирается.


Например:

	1-ый код открывания дверей

140, «Ключ»
	(3 подтверждающих гудка)


	2-ой код открывания дверей

58100708, «Ключ»
	(3 подтверждающих гудка)


----------------------------------------

----------------------------------------

	8-ой код открывания дверей

5801, «Ключ»
	(длинный гудок в течение 5 с)



Далее панель автоматически возвращается в режим нормальной работы и программирование, таким образом, завершается.


Нажатием клавиши «Х» можно отменить любую введенную цифру.

	Примечание.
	Следует отметить, что если запрограммировано два или более кода различной длины, но начинающихся с одинаковых цифр, то открывание дверей будет производиться при введении самого короткого кода. Например:

	
	1-ый код
	4321

	
	2-ой код
	43216

	
	3-ий код
	432167

	
	((((
	((((

	
	8-ой код
	432567

	
	Для того чтобы избежать подобного функционирования, необходимо вводить коды с разными тремя первыми цифрами. Например:

	
	1-ый код
	123

	
	2-ой код
	85634

	
	3-ий код
	5642

	
	((((
	((((

	
	8-ой код
	98532


Полная очистка памяти


Существует возможность очистить память кодонабирателя от всей сохраненной в ней информации. Для этого необходимо:

· отсоединить блок питания;

· нажать клавишу пароля на тыльной стороне устройства;

· удерживая клавишу пароля, подключить блок питания; клавиша должна оставаться нажатой, пока не прозвучат три подтверждающих гудка.

На данном этапе все коды открывания дверей и пароль удаляются из  памяти. Отжав клавишу программирования, вы вернете устройство к нормальной работе.

Режим нормального функционирования

Существует две возможности:

1. Без внешних часов.

2. С внешними часами для управления временными рамками.

Функционирование без часов


Для того чтобы открыть дверь, необходимо ввести код, состоящий из минимум 3 и максимум 8 цифр. Может возникнуть две ситуации: введенный код – верный, введенный код – не верный.

Правильный код 


Раздается три коротких подтверждающих гудка и дверь открывается на время, установленное при программировании.

Неправильный код


3 секунды звучит длинный гудок, и дверь не открывается.

Функционирование с часами 

для управления временными рамками


С помощью внешних часов можно определить временные рамки, в пределах которых дверь можно открыть простым нажатием клавиши «Ключ» на кодонабирателе; при этом воспринимаются и запрограммированные коды открывания дверей. В другое время устройство работает так, как описано в разделе «Функционирование без часов».


Пример.

Временные рамки

	7.00 – 7.59
	
	8.00 – 19.00
	
	19.01 – 23.59

	Открывание дверей 

с помощью кода
	Открывание дверей нажатием клавиши «Ключ» или при помощи кода
	Открывание дверей 

с помощью кода


Технические данные

	Температура:
	-100С +500С;

	Рабочее напряжение:
	10 – 13,5 Vac или 11 – 18 Vdc;

	Максимальный ток в режиме dc:
	100mA;

	Характеристики реле открывания замка:
	

	- максимальное переключаемое напряжение:
	30V;

	- максимальный переключаемый ток:
	2A;

	- максимальная переключаемая нагрузка:
	18VA..


Гарантийные обязательства
Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию           «_______» «__________________» 20___ г


УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


191123, Санкт-Петрбург, ул. Фурштатская, 33, пом.4    Тел./факс (812) 441-3041


127055, Москва ул. Лесная, д 43, офис 429     Тел./факс (499) 973-1981; (499) 978-5163


 E-mail : � HYPERLINK "mailto:sales@urmet.ru" ��sales@urmet.ru�  � HYPERLINK "http://www.urmet.ru" ��http://www.urmet.ru�











_1135416401.unknown

