Электронные телефонЫ

ATLANTICO

UTD 1133; 1133/1; 1133/12

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО монтажу

Санкт – Петербург

2009

Общие данные

Электронные телефоны ATLANTICO моделей UTD1133; 1133/1; 1133/12 предназначены для использования в качестве абонентского устройства  в домофонных системах с торговой маркой URMET.

Электронные телефоны могут использоваться в следующих системах:

- система прямой адресации (4+n);

- система 1032 SCAIBUS;

- система 826;

- система 1038 DIGIVOICE (при использовании адаптера UTD1038/67).

Основные параметры

Размеры: 	высота	– 236мм

ширина 	– 100мм

глубина	– 64мм

Модель UTD1133 	– 1 кнопка открытия замка

Модель UTD1133/1	– 1 кнопка открытия замка, 1 дополнительная сервисная кнопка

Модель UTD1133/12– 1 кнопка открытия замка, 13 дополнительных сервисных кнопок

Клавиша отпирания двери и дополнительные клавиши могут управлять напряжением не более 24 V и силой тока не более 2 А.

Обозначение терминалов:

1 		- громкоговоритель

CA 		- сигнал вызова

2 		- микрофон

6,10		- земля питания и открытия замка

9		- кнопка открытия замка

G\T		- общий провод дополнительных кнопок

T1÷Т3	- дополнительные кнопки

U1÷U12	- дополнительные кнопки (модель UTD1133/12)

Модель UTD1133 	  Модель UTD1133/1  Модель UTD1133/12

Монтаж

- снимите трубку с корпуса электронного телефона;

- вытащите провод из разъема;

- вставьте отвертку с плоским шлицом в отверстия в нижней части корпуса обозначенные стрелками и поворачивая отвертку по оси не прилагая больших усилий откройте корпус  электронного телефона;

- установите электронный телефон на стене используя входящие в комплект дюбели и саморезы.

- рекомендуемая высота установки на стене – 1,45м ÷ 1,65м от верха электронного телефона до уровня пола.

- заведите кабель в корпус  электронного телефона используя технологические отверстия;

- подключите провода к клеммам согласно схеме подключения;

- сечение подключаемых проводов не должно быть менее 0,22мм² и не более 1,50мм²;

- закройте верхнюю крышку электронного телефона и  вставьте в разъем шнур трубки.

Дополнительные акссесуары

Модель UTD1133/50   – модуль настольной установки

Модель UTD1133/55   – набор дополнительных клавиш (10шт)

Модель UTD1133/56   – набор из 2 кнопок отключения вызывного сигнала с подсветкой

Модель UTD1132/53   – модуль регулировки громкости вызывного сигнала

Модель UTD1133/351 – модуль регулировки громкости вызывного сигнала с индикатором отключенного сигнала вызова

Модель UTD9854/54   – дополнительный динамик для дверного звонка

Модель UTD1132/54   – модуль тритонального сигнала вызова

### Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию  «____» «_________» 20___ г

- УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 191123, Санкт-Петрбург, ул. Фурштатская, 33, пом.4    Тел./факс (812) 441-3041

- 127055 Москва,ул. Лесная, дом 43, офис 429, тел.: (499) 973-19-81

- E-mail : sales@urmet.ru  http://www.urmet.ru