Декодер на 4-х абонентов

UTD 1038/35

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО монтажу

Санкт – Петербург

2009

Декодер на 4-х абонентов мод.1038/35

###### Функции

Декодер на 4-х абонентов мод. 1038/35 выполняет следующие функции:

- Возможность применения, как в аудио, так и в видео домофонной системе.

- Синхронизация аудио и видео сигналов.

- Возможность параллельного соединения двух аудио или видео абонентских устройств в одной квартире.

- Функция секретности переговоров и функции отпирания двери.

- Управление отпиранием замка, вызова пульта консьержа и специальных телефонов (если используются абонентские телефоны мод.1138/2).

- Функция вызова с этажной площадки.

- Выделенные выходы для комплекта индикаторов отключения звука и открытой двери мод.1138/52.

- Управление автоматическим отпиранием двери.

- Функция самоактивации.

- Возможность программирования (и проверки запрограммированных кодов) при отключенной системе с помощью программатора мод.1038/55.

Декодер состоит из следующих компонентов:

  - 1 Ударопрочный пластмассовый корпус.

  - 2. Декодер.

  - 3,4 Съемная клеммная колодка для подключения  питания, шины передачи данных и аудиоканала: вход МЕ (4) и выход MU (3).

  - 5 Съемная клеммная колодка для подключения 4-х абонентов (А, B, С и D), а также для обеспечения вызовов с этажной площадки.

  - 6 Стационарная клеммная колодка для подключения комплекта индикаторов отключения звука и открытой двери.

  - 7 Разъем для программирования.

  - 8 Клавиша включения режима программирования.

  - 9 Индикатор режима программирования / передачи данных.

  - 10 Бирка для записи кодов декодера.

#### Обозначение клемм

Магистральные клеммы:

+V	Положительный контакт питания (+24V)

0V	Земля питания и шины данных

D	Шина данных

FA	Исходящий аудио канал

FB	Входящий аудио канал

Клеммы абонентских ответвлений:

0V	Земля сигнала вызова, спецфункций и вызова с этажной площадки

CA	Сигнал вызова и спецфункций

FA	Исходящий аудио канал

FB	Входящий аудио канал

CP	Контакт вызова с этажной площадки

CV	Контакт активирования монитора сигнала

Клеммы подключения комплекта индикатора отключения звука и открытой двери

PA	Питание индикатора открытой двери

MU	Питание клавиши отключения сигнала вызова

###### Технические характеристики

| Потребляемая мощность в условных единицах нагрузки (LU): - Системы без комплекта 1138/52 - Системы с комплектом 1138/52 | 1,5 LU 2,5 LU |
| --- | --- |
| Напряжение питания: | 12 – 25,2 V DC |
| Максимальный ток с комплектом 1138/52 и при вызовах двух параллельно подключенных абонентских устройств | 170 mA |
| Диапазон рабочих температур: | -10 - +45 0С |

Габаритные размеры (мм):

  - Длинна 125 мм;

  - Высота 100 мм;

  - Ширина 38 мм.

###### Основные возможности

К декодеру мод.1038/35 можно подключить до 4-х абонентов, каждый их которых может иметь до двух параллельно подключенных аудио и/или видео абонентских устройств.

В процессе программирования (см. параграф Программирование) каждому абонентскому устройству присваивается код вызова. Эти коды заносятся в постоянную память, что гарантирует их сохранение при отключении питания.

В случае использования абонентских телефонов мод.1138/2 также необходимо запрограммировать коды, соответствующие двум дополнительным клавишам.

В рабочем режиме декодер анализирует код, посланный устройством вызова (панелью вызова, пультом консьержа и т.п.), и, если он совпадает с одним из кодов, запрограммированных в декодере, то соответствующему абоненту посылается сигнал вызова.

Разговор может продолжаться максимум 10 минут, если не поступает вызова другому абоненту. Видео канала также остается активированным в течение всей продолжительности разговора.

По истечении 10 минут или в случае поступления сигнала вызова другому абоненту декодер посылает звуковой сигнал, предупреждающий абонента, об окончании связи.

Абонентский электронный телефон (мод.1138/2) и абонентский видео комплект (1138/2 + 1732/1 + 1732/92) имеют три специальные клавиши, которые могут быть использованы для отпирания замка, вызова пульта консьержа и/или специального телефона. Декодер посылает подтверждающий звуковой сигнал каждый раз, когда подается одна из перечисленных выше команд (т.е. нажимается соответствующая клавиша).

Даже если в составе системы имеется несколько панелей вызова, каждая из которых оснащена электрическим замком, требуется всего лишь один сигнал отпирания двери: нажатие клавиши отпирания двери активирует замок только той двери, с которой отправлен вызов.

#### Дополнительные возможности

#### Видео домофонная функция

Декодер 1038/35 предназначен для подключения абонентских видео устройств, состоящих из телефона 1138 или 1138/2 в сочетании с монитором 1732/1 с монтажной панелью 1732/92.

Эта функция позволяет включать монитор при поступлении сигнала вызова и отключать его по окончании разговора (или по истечении 10-минутного периода времени), а также при поступлении вызова другому абоненту. Если абонент не отвечает на вызов, монитор остается включенным в течение 30 секунд.

#### Самоактивация

Функция самоактивации позволяет видео абоненту просматривать видео изображения с ТВ-камер, подключенных к системе. При этом не требуется прокладка выделенных кабелей.

Если в составе абонентского устройства используется телефон 1138/2, можно просматривать изображения от двух ТВ-камер. Команда самоактивации подается нажатием одной из двух клавиш. Функция выполняется только в том случае, если самоактивация оказывается совместимой с текущей ситуацией трафика, тем самым обеспечивается невозможность прерывания осуществляемых вызовов. Для получения более подробной информации см. параграф Программирование в данном описании, а также техническое руководство по интегрированным системам.

#### Вызов с этажной площадки

Декодер 1038/35 предусматривает возможность реализации функции вызова с этажной площадки.  Для этого необходимо просто подключить кнопку с нормально открытым контактом к клеммам CP и 0V на соответствующем абонентском устройстве. При нажатии этой кнопки декодер посылает звуковой сигнал абоненту.  Сигнал звучит столь долго, сколько нажата кнопка, но не более 6 секунд.

# Комплект индикатора отключения звука / открытой двери мод.1038/52

Декодер 1038/35 имеет стационарную клеммную колодку для подключения комплекта индикатора отключения звука / открытой двери.

Более подробно см. инструкцию для комплекта 1038/52.

#### Функция автоматического отпирания двери

Эта функция обеспечивает автоматическое отпирание двери при поступлении вызова на устройство, запрограммированное на эту функцию. Такой протокол часто бывает, полезен для офисов в рабочее время.

Данную функцию можно независимо прописать для каждого пользователя, подключенного к системе и оснащенного телефоном мод.1138/2 с комплектом индикатора отключения звука / открытой двери мод.1038/52.

Более подробно см. инструкцию для комплекта.

Программирование декодера

### Способы программирования декодера

Декодер можно программировать тремя способами:

- До начала монтажа с помощью программатора 1038/55 или любого устройства вызова и блока питания. В этом случае можно программировать все декодеры одновременно и затем устанавливать их в соответствующих местах.

- Непосредственно в системе (которая может быть отключена от питания) путем подключения программатора 1038/55 к разъему программирования (7). Рекомендуется применять именно этот способ, т.к. процедуру программирования проще проводить с использованием дисплея программатора.

- На включенной системе с помощью устройства вызова. Эта процедура выполняется двумя специалистами, имеющими средства двусторонней связи (напр., мобильные телефоны, или рации). Один из них будет осуществлять ввод данных с устройства вызова, второй – работу с декодером.

#### Параметры программирования

Для каждого декодера должны быть запрограммированы следующие параметры:

- Код магистрали;

- Четыре кода вызова абонентов;

- Коды дополнительных клавиш (в случае использования телефонов 1138/2)

Код магистрали указывает на магистральную шину, к которой декодер физически подключен. Код магистрали может находиться в диапазоне от «01» до «JJ» и должен совпадать с кодом магистрали, запрограммированных для соответствующей панели вызова вторичного входа (если таковая имеется).

В том случае, если декодер установлен на участке между панелями вызова основного и вторичного входов, код магистрали должен быть «Х1» при подключении декодера к аудио каналу №1 или «Х2» при подключении к аудио каналу №2.

Для систем, в которых панели вторичных входов отсутствуют вовсе, для ВСЕХ декодеров программируется единый код магистрали «01».

Коды вызова абонентов должны отличаться друг от друга. Код состоит из 4-х буквенно-цифровых символов и может лежать в диапазоне от «0001» до «JJJJ».

Код абонента можно выбирать произвольно, т.е. нет никакой связи между кодом абонента и кодом магистрали декодера. Единственное, необходимое условие, заключается в том, что коды вызова абонентов не должны повторяться в системе.

Коды дополнительных клавиш присваиваются двум клавишам абонентского телефона 1138/2 (верхней клавише Т1 и нижней Т2).

Дополнительным клавишам присваиваются коды с тем, чтобы запрограммировать их на выполнение следующих функций:

  - Код «0000» - вызов пульта консьержа 1038/40;

  - Код «NNNN» - вызов спецтелефона 1138/18, где NNNN – номер спецтелефона

  - Код «0999» - самоактивация соответствующей панели вызова вторичного входа;

  - Коды в диапазоне от «0980 до «0989» или от «0990» до «0998» - самоактивация  панели вызова основного входа с соответствующим кодом;

  - Коды в диапазоне от «1000» до «JJJJ» - вызов специальных телефонов.

Программирование с помощью программатора 1038/55

Программирование с помощью программатора можно осуществлять как при включенной, так и при отключенной системе. Таким образом, можно запрограммировать декодеры сразу после их установки и до окончания монтажа остальных компонентов системы, следующим образом:

- Включите программатор, удерживая клавишу ON в течение не менее 3 секунд;

- Подсоедините кабель программатора к разъему (7). Программатор моментально опознает устройство, и на дисплее появится следующее сообщение:

- Данные, хранящиеся в памяти декодера, будут показаны на двух страницах:

Страница 1: Номер магистрали и коды вызова абонентов

Страница 2: Коды клавиш Т1 и Т2

Примечание: Разряды номеров магистралей и кодов вызова абонентов, обозначенные символами R, программируются на заводе изготовителе для всех устройств в процессе тестирования.

- Запрограммируйте номер  магистрали, коды вызова абонентов и коды дополнительных клавиш для телефонов 1138/2. Для этого:

  - Используя клавиши  и , выбирайте нужный параметр.

  - Вводите коды, используя буквенные и цифровые клавиши;

  - Нажмите  для подтверждения ввода.

- С помощью клавиш  и  выйдите на просмотр следующей страницы:

- Поставьте курсор на «Program» и нажмите . Программатор запишет данные в память декодера и покажет результат записи на экране дисплея для проверки.

- Еще раз проверьте введенную информацию.

- Отсоедините программатор от декодера и выключите его.

Программирование с панели вызова

Для программирования декодера с панели вызова выполните следующие действия:

- Проверьте, отключен ли индикатор программирования (9).

- Нажмите клавишу (8) коротко. Индикатор (9) должен включится.

- С клавиатуры панели вызова введите номер магистрали, который нужно присвоить декодеру (1). Индикатор (9) должен мигнуть и остаться во включенном состоянии.

- Аналогично введите коды вызова абонентов. После того, как коды всех 4-х абонентов будут введены, индикатор (9) погаснет. Если требуется ввести не все четыре кода, то после ввода нужного количества кодов (одного, двух или трех) нажмите клавишу (8).

# Коды дополнительных клавиш для вызова пульта консьержа, спецтелефона или активации декодера спецфункций

- Проверьте, отключен ли индикатор программирования (9).

- Нажмите и удерживайте клавишу (8) пока индикатор (9) не начнет мигать.

- Отпустите клавишу (8), индикатор останется во включенном состоянии.

- С клавиатуры панели вызова введите код, который нужно присвоить клавише Т1 (нижняя клавиша) на первом абонентском устройстве и нажмите клавишу вызова (2). Индикатор (9) должен мигнуть и остаться горящим.

- С клавиатуры панели вызова введите код, который нужно присвоить клавише Т2 (верхняя клавиша) на первом абонентском устройстве и нажмите клавишу вызова (2). Индикатор (9) должен мигнуть и остаться горящим.

- Аналогично введите коды дополнительных клавиш для всех 4-х абонентских устройств. Индикатор (9) погаснет. Если требуется ввести не все восемь кодов, то после ввода нужного количества нажмите клавишу (8).

Примечание: В целях упрощения обслуживания системы необходимо записать введенные коды на бирке (10), расположенной на крышке декодера.

______________________________________

(1) Для введения номера магистрали Х1 или Х2:

- Если используется панель вызова, удерживайте  кнопку «Key», одновременно нажав «1» или «2». На дисплее появится «Х1» или «Х2» (кодер 1038/16),  «-1» или «-2» (кодер 1038/110). Для подтверждения нажмите клавишу вызова.

- Если используется пульт консьержа, нажмите «1» или «2» и подтвердите ввод, одновременно нажав клавишу «Shift» и клавишу вызова. При этом трубка пульта консьержа должна быть снята.

______________________________________

(2) Если программируется код вызова пульта консьержа («0000»), то просто нажмите клавишу вызова без введения кода.

## Установка

ВНИМАНИЕ: Прокладывая кабели, строго следуйте инструкциям, описанным в разделе «Требования к монтажу». В данном разделе также указаны максимальные длины кабелей.

Вид установки декодеров показан на рисунках.

Все клеммные колодки (за исключением колодки для подключения комплекта индикатора отключения звука / открытой двери) являются съемными для облегчения обслуживания и имеют перегородки для разделения проводов.

Колодка снимается вверх. При необходимости можно использовать отвертку, как показано на рисунке.

Декодер имеет 4 отверстия для крепления к стене.

ВНИМАНИЕ: Удаление защитной пластмассовой крышки с платы микросхем автоматически влечет за собой утрату гарантии на изделие.

#### Диагностика

Когда в систему подано питание, а декодер не запрограммирован,  индикатор (9) сообщит о нарушении функций следующим образом:

Непрерывное мигание:

Короткое замыкание в шине передачи данных, отсутствует шина данных, кабель шины данных не подсоединен к клемме «ME».

### Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию           «_______» «__________________» 20___ г

- УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, пом.4       Тел./факс (812) 441-3041

- 127055, Москва, ул. Лесная, д 43, офис 429     Тел./факс (499) 973-1981; (499) 978-5163

- E-mail : sales@urmet.ru  http://www.urmet.ru