Установка

## УРМЕТ ИНТЕРКОМ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ

Вид установки декодеров показан на рисунках.

Все клеммные колодки (за исключением колодки для подключения комплекта индикатора отключения звука / открытой двери) являются съемными для облегчения обслуживания и имеют перегородки для разделения проводов.

Колодка снимается вверх. При необходимости можно использовать отвертку, как показано на рисунке. Декодер имеет 4 отверстия для крепления к стене а также крепится на DIN рейку.

ВНИМАНИЕ: Удаление защитной пластмассовой крышки с платы микросхем автоматически влечет за собой утрату гарантии на изделие.

## Программирование декодера

См. Техническое описание системы URMET 1038 DIGIVOICE.

## Диагностика и поиск неисправностей

Когда в систему подано питание, а декодер не запрограммирован,  индикатор (9) сообщит о нарушении функций следующим образом:

Непрерывное мигание:

Короткое замыкание в шине передачи данных, отсутствует шина данных, кабель шины данных не подсоединен к клемме «ME».

### Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

- УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

-----------------------------------------------------------------------------

- 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, пом.4       Тел./факс (812) 441-3041

- 127055, Москва, ул. Лесная, д 43, офис 429     Тел./факс (499) 973-1981; (499) 978-5163

- E-mail : sales@urmet.ru  http://www.urmet.ru

Декодер

на 8-х абонентов

UTD 1038/38

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Санкт – Петербург

2009

#### Функции

  - Возможность применения, как в аудио, так и в видео домофонной системе.

  - Синхронизация аудио и видео сигналов.

  - Возможность параллельного соединения двух аудио или видео абонентских устройств в одной квартире.

  - Функция секретности переговоров и функции отпирания двери.

  - Управление отпиранием замка, вызова пульта консьержа и специальных телефонов (если используются абонентские телефоны мод.1138/2).

  - Функция вызова с этажной площадки.

  - Выделенные выходы для комплекта индикаторов отключения звука и открытой двери мод.1138/52.

  - Управление автоматическим отпиранием двери.

  - Функция самоактивации.

  - Возможность программирования (и проверки запрограммированных кодов) при отключенной системе с помощью программатора мод.1038/56.

Декодер состоит из следующих компонентов:

1, Ударопрочный пластмассовый корпус.

2.      Декодер.

3,  Клавиша включения режима программирования.

4, Индикатор режима программирования / передачи данных.

5,6 Съемная клеммные колодки для подключения  питания, шины передачи данных и аудиоканала: вход МЕ (6) и выход MU (5).

7,Съемная клеммная колодка для подключения 8-х    абонентов (А, B, С, D,E,F,G,H), а также для обеспечения вызовов с этажной площадки.

8, Стационарная клеммная колодка для подключения комплекта индикаторов отключения звука и открытой двери.

9,      Разъем для программирования.

10   Бирка для записи кодов декодера.

#### Обозначение клемм

Магистральные клеммы:

+V	Положительный контакт питания (+24V)

0V	Земля питания и шины данных

D	Шина данных

FA	Исходящий аудио канал

FB	Входящий аудио канал

Клеммы абонентских ответвлений:

0V	Земля сигнала вызова, спецфункций и вызова с этажной площадки

CA	Сигнал вызова и спецфункций

FA	Исходящий аудио канал

FB	Входящий аудио канал

CV	Контакт активирования монитора сигнала

Клеммы подключения комплекта индикатора отключения звука и открытой двери

PA	Питание индикатора открытой двери

MU	Питание клавиши отключения сигнала вызова

###### Технические данные

| Потребляемая мощность в условных единицах нагрузки (LU): - Системы без комплекта 1138/52 - Системы с комплектом 1138/52 | 1,5 LU 2,5 LU |
| --- | --- |
| Напряжение питания: | 12 – 25,2 V DC |
| Максимальный ток с комплектом 1138/52 и при вызовах двух параллельно подключенных абонентских устройств | 170 mA |
| Диапазон рабочих температур: | -10 - +45 0С |

Габаритные размеры (мм): 177 (Д) х 75.3 (В) х 110 (Ш).

###### Основные возможности

К декодеру мод.1038/38 можно подключить до 8-х абонентов, каждый их которых может иметь до двух параллельно подключенных аудио и/или видео абонентских устройств.

В процессе программирования каждому абонентскому устройству присваивается код вызова. Эти коды заносятся в постоянную память, что гарантирует их сохранение при отключении питания. В случае использования абонентских телефонов мод.1138/2 также необходимо запрограммировать коды, соответствующие двум дополнительным клавишам.

В рабочем режиме декодер анализирует код, посланный устройством вызова (панелью вызова, пультом консьержа и т.п.), и, если он совпадает с одним из кодов, запрограммированных в декодере, то соответствующему абоненту посылается сигнал вызова.

Разговор может продолжаться максимум 10 минут, если не поступает вызова другому абоненту. Видео канал также остается активированным в течение всей продолжительности разговора.

По истечении 10 минут или в случае поступления сигнала вызова другому абоненту декодер посылает звуковой сигнал, предупреждающий абонента, об окончании связи.

Абонентский электронный телефон (мод.1138/2) и абонентский видео комплект (1138/2 + 1732/1 + 1732/92) имеют три специальные клавиши, которые могут быть использованы для отпирания замка, вызова пульта консьержа и/или специального телефона. Декодер посылает подтверждающий звуковой сигнал каждый раз, когда подается одна из перечисленных выше команд (т.е. нажимается соответствующая клавиша).

Даже если в составе системы имеется несколько панелей вызова, каждая из которых оснащена электрическим замком, требуется всего лишь один сигнал отпирания двери: нажатие клавиши отпирания двери активирует замок только той двери, с которой отправлен вызов.