### Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию «_____» «__________» 20___ г

- УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

-------------------------------------------------------------------------------

- 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, пом.4       Тел./факс (812) 441-30341; ,

- 127055.  Москва ул. Лесная, д 43, офис 429     Тел./факс (499) 973-1981; (499) 978-5163

- E-mail : sales@urmet.ru  http://www.urmet.ru

Монитор

Utopia HANDSFREE

UTD 1703/37

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Санкт – Петербург

2009

# Общие данные

Монитор UTD 1703/37  - это монитор для видео домофонных систем URMET с 4" цветным ЖК-экраном и громкой связью.

Монитор предназначен для работы только со стандартным видео сигналом PAL или CCIR (50 Hz).

На мониторе имеется:

- Кнопка включения\выключения аудиоканала

- Две дополнительные сервисные кнопки (под нижней декоративной крышкой, могут задействоваться для различных дополнительных функций)

- Регулятор яркости изображения (на нижней торцевой поверхности)

- Регулятор цветности изображения (на нижней торцевой поверхности)

- Регулятор контрастности изображения (под нижней декоративной крышкой)

- Регулятор громкости сигнала вызова с возможностью его отключения (под нижней декоративной крышкой)

- Кнопка открытия замка (открывается замок только той двери, с панели вызова которой пришел вызов)

- Индикатор аудиоканала

- Индикатор отключения сигнала вызова

- Индикатор открытия двери

Монтаж

Монитор предназначен для установки как на поверхности стены при помощи монтажной панели (поставляемой отдельно), так и встраивается в стену при помощи монтажной коробки UTD 1703/60 и монтажной панели. Тип монтажной панели зависит от типа установленной домофонной системы.

Кабель подключения монитора при скрытой проводке выходят напротив монтажной панели, при наружной проводке кабель может входить в монтажную панель снизу.

Порядок работы

При поступлении вызова электронный телефон издает звуковой сигнал, экран автоматически включится. Монитор имеет возможность работать в 2 режимах. Тип режима работы устанавливается джампером JP1 на монтажной панели монитора.

- Режим HandsFree. Для ответа на поступивший вызов нажмите кнопку включения аудоканала. При этом канал аудиосвязи установится автоматически, а на мониторе автоматически появится изображение обстановки перед объективом камеры, установленной в панели вызова, с которой обратился посетитель. Для окончания разговора необходимо повторно нажать клавишу соединения. Изображение на мониторе отключится автоматически через заданный промежуток времени, который устанавливается при монтаже системы

- Полудуплексный режим. В этом режиме для ответа нажмите и удерживайте кнопку включения аудиоканала. Удерживая кнопку – говорите, отпуская кнопку, слушайте посетителя. Этот режим нельзя использовать в системе 1038 DIGIVOICE

При необходимости во время разговора с посетителем дистанционно открыть входную дверь необходимо нажать на кнопку открытия давери (7)

Размеры

| - ширина | 142 мм |
| --- | --- |
| - высота | 225 мм |
| - глубина | 49 мм; |

Электрические параметры

| Напряжение питания | 16 -19,5В |
| --- | --- |
| Макс. потребляемый ток в рабочем состоянии | 0,36А |
| Макс. потребляемый ток в режиме ожидания | 0,1А |
| Мощность | 6,5Вт |
| Частота вертикальной развертки | 50 ± 2Гц |
| Частота строк | 15625 ± 300Гц |
| Видео сигнал | 1 Vpp 75 Om |
| Дисплей | 4 " LCD |
| Разрешение | 480 х 234 пикселя |
| Максимальное время включения монитора из режима ожидания | Не более 4 сек. |
| Максимальное коммутируемое напряжение сервисными кнопками | Не более 24 В |
| Максимальный коммутируемый ток сервисными кнопками | Не более 1 А |
| Рабочая температура | -5 +50 0С |
| Температура складирования | -20 +60 0С |
| Влажность | 90% RH макс. |